# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHỦ ĐỀ CỦA ĐỀ TÀI VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1.2. Cơ sở lý thuyết về giao thức truyền thông MQTT trong hệ thống IoT

### 1.2.1. Giới thiệu mô hình Publish/Subscribe và máy chủ điều phối (Mosquitto Broker)

- Khái niệm MQTT: là một giao thức gửi thông điệp được phát triển bởi IBM vào năm 1999 để gửi thông điệp tin cậy (giám sát từ xa) cho các thiết bị nhỏ như dụng cụ đo và cảm biến trong các môi trường mạng có độ trễ cao và thường bị mất tín hiệu. Có dạng dạng Publish / Subscribe cấp thấp. Được sử dụng trong môi trường máy - máy và môi trường IoT

- Publish/Subscribe:

+ Cả Publisher (Bên xuất bản) và Subscriber (Bên theo dõi) đều là khách hàng của Broker (Máy chủ).

+ Publisher kết nối đến Broker để xuất bản Topic (Chủ đề), Subscriber kết nối đến Broker để đăng ký theo dõi chủ đề đó.

+ Nhiều Publisher và Subscriber có thể kết nối đến một Broker để xuất bản hoặc đăng ký theo dõi các chủ đề. Nhiều thiết bị có thể đăng ký theo dõi cùng một Topic.

- Topic (Chủ đề): Là các kênh được Publisher và Subscriber xuất bản và theo dõi, các chủ đề có cấu trúc phân cấp được tách ra bằng các dấu gạch chéo (/) và hỗ trợ các ký tự đại diện để chỉ rõ nhiều chủ đề khi xuất bản/đăng ký theo dõi các thông điệp.

### 1.2.2. Các cấp độ dịch vụ mạng (QoS 0, QoS 1, QoS 2) và cờ Retain Message

- QoS (Quality of Service) là cơ chế xác định mức độ đảm bảo khi truyền thông điệp trong MQTT. MQTT hỗ trợ ba mức QoS gồm QoS 0 (At most once), QoS 1 (At least once) và QoS 2 (Exactly once), tương ứng với các mức độ tin cậy và chi phí truyền thông khác nhau. Việc lựa chọn QoS phụ thuộc vào mức độ quan trọng của dữ liệu trong hệ thống.

+ QoS 0 – At most once: Tin nhắn được gửi một lần, không có cơ chế xác nhận. Nếu mạng bị lỗi có thể mất tin nhắn, phù hợp với dữ liệu cảm biến cập nhật liên tục:

+ QoS 1 – At least once: Broker và Subscriber có cơ chế xác nhận tin nhắn đã được nhận. Nếu chưa nhận được xác nhận, message có thể được gửi lại. Mức độ này có ưu điểm hạn chế mất dữ liệu nhưng có khả năng nhận trùng tin nhắn, đây thường là lựa chọn phù hợp cho nhiều lệnh IoT quan trọng hơn QoS 0.

### + QoS 2 – Exactly once: QoS 2 sử dụng quy trình xác nhận nhiều bước để đảm bảo tin nhắn được xử lý đúng một lần. Do đó, nó có Độ tin cậy cao nhất nhưng tốn thêm thời gian và tài nguyên và chỉ Phù hợp khi việc nhận trùng cùng một tin nhắn cũng gây vấn đề.

### 1.2.3. Cơ chế giám sát kết nối tức thời: Keep-Alive và Last Will and Testament (LWT)

- MQTT cung cấp cơ chế Keep-Alive nhằm duy trì và kiểm tra trạng thái kết nối giữa Thiết bị và Máy chủ. Thiết bị khai báo khoảng thời gian Keep-Alive khi thiết lập kết nối. Trong trường hợp không có hoạt động truyền dữ liệu trong khoảng thời gian này, Client gửi gói PINGREQ và Máy chủ phản hồi bằng PINGRESP. Cơ chế này giúp phát hiện tình trạng mất kết nối của Thiết bị .

- Bên cạnh Keep-Alive, MQTT hỗ trợ cơ chế Last Will and Testament (LWT). Khi kết nối, Thiết bị có thể đăng ký trước một thông điệp LWT vớiMáy chủ. Nếu Thiết bị bị ngắt kết nối bất thường mà không gửi gói DISCONNECT, Broker sẽ phát thông điệp LWT đến Topic đã đăng ký. Cơ chế này cho phép các thành phần khác trong hệ thống nhận biết trạng thái Offline của thiết bị.

- Trong hệ thống phòng học thông minh, Keep-Alive và LWT được sử dụng để giám sát trạng thái kết nối của các ESP32. Khi ESP32 hoạt động bình thường, hệ thống xác định thiết bị ở trạng thái Online. Khi thiết bị mất kết nối bất thường, Broker phát thông điệp LWT để Backend cập nhật trạng thái Offline và hiển thị cảnh báo trên Web Dashboard.

### 1.2.4. Ưu nhược điểm của MQTT và lý do lựa chọn

#### a) Ưu điểm của MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) có nhiều đặc điểm phù hợp với các hệ thống IoT, đặc biệt là các hệ thống sử dụng thiết bị có tài nguyên hạn chế như ESP32.

- Giao thức nhẹ: MQTT có phần header nhỏ, giúp giảm lượng dữ liệu truyền tải và phù hợp với các thiết bị có tài nguyên phần cứng hạn chế.

- Mô hình Publish/Subscribe: Thiết bị gửi dữ liệu không cần biết trực tiếp thiết bị nhận. Các Client giao tiếp thông qua MQTT Broker, giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.

- Hỗ trợ truyền dữ liệu hai chiều: Một thiết bị có thể vừa Publish dữ liệu cảm biến, vừa Subscribe các lệnh điều khiển.

- Hỗ trợ QoS: MQTT cung cấp ba mức QoS (Quality of Service) gồm QoS 0, QoS 1 và QoS 2, cho phép lựa chọn mức độ đảm bảo khi truyền dữ liệu.

- Hỗ trợ Keep-Alive và LWT: Cơ chế Keep-Alive giúp Broker phát hiện kết nối không còn hoạt động. Last Will and Testament (LWT) cho phép thông báo trạng thái Offline khi Client mất kết nối bất thường.

- Khả năng mở rộng tốt: Có thể tổ chức dữ liệu theo cấu trúc Topic và bổ sung nhiều thiết bị, phòng học hoặc loại dữ liệu mà không cần thay đổi mô hình giao tiếp cơ bản.

- Phù hợp với dữ liệu thời gian thực: MQTT thích hợp để truyền các dữ liệu như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, trạng thái thiết bị và các sự kiện từ cảm biến.

#### b) Nhược điểm của MQTT

Bên cạnh các ưu điểm, MQTT cũng có một số hạn chế:

- Phụ thuộc vào MQTT Broker: Các Client không giao tiếp trực tiếp mà thông qua Broker. Nếu Broker gặp sự cố, hoạt động truyền nhận dữ liệu có thể bị ảnh hưởng.

- Cần thiết kế Topic hợp lý: Khi hệ thống có nhiều phòng và nhiều thiết bị, cấu trúc Topic không tốt có thể gây khó khăn trong quản lý và phân quyền.

- Không cung cấp giao diện Web trực tiếp: MQTT chủ yếu phục vụ trao đổi dữ liệu giữa các Client. Để xây dựng giao diện quản lý, hệ thống vẫn cần một Backend như Flask và giao thức HTTP/REST.

- Cần cấu hình bảo mật: Trong hệ thống thực tế cần sử dụng Username/Password, phân quyền Topic và có thể sử dụng TLS để bảo vệ dữ liệu.

- Không phù hợp với mọi loại giao tiếp: MQTT rất phù hợp với dữ liệu sự kiện và telemetry, nhưng không thay thế hoàn toàn HTTP trong các chức năng Web/API.

#### c) Lý do lựa chọn MQTT cho đề tài

MQTT được lựa chọn làm giao thức giao tiếp chính giữa ESP32 và Raspberry Pi vì phù hợp với đặc điểm của hệ thống phòng học thông minh.

Thứ nhất, ESP32 là thiết bị có tài nguyên hạn chế nhưng phải thực hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ như đọc cảm biến, điều khiển Relay và giao tiếp mạng. MQTT có cấu trúc nhẹ nên giúp giảm chi phí truyền thông và phù hợp với ESP32.

Thứ hai, hệ thống cần truyền dữ liệu cảm biến liên tục từ ESP32 về Raspberry Pi, đồng thời Raspberry Pi phải gửi lệnh điều khiển ngược lại cho ESP32. Mô hình Publish/Subscribe của MQTT đáp ứng tốt yêu cầu này.

Thứ ba, hệ thống được thiết kế để mở rộng từ một phòng lên nhiều phòng. Việc sử dụng Topic theo room_id giúp phân biệt dữ liệu giữa các phòng và thuận lợi khi mở rộng hệ thống.

Ví dụ:

smartclassroom/room01/sensor/temperature

smartclassroom/room02/sensor/temperature

Thứ tư, MQTT cung cấp các cơ chế QoS, Keep-Alive và Last Will and Testament (LWT), giúp tăng độ tin cậy và khả năng giám sát trạng thái kết nối của các ESP32.

Do đó, trong đề tài, MQTT được sử dụng cho giao tiếp ESP32 ↔ Raspberry Pi, trong khi HTTP/REST được sử dụng cho Web ↔ Flask Backend. Việc kết hợp hai giao thức giúp mỗi giao thức đảm nhiệm loại giao tiếp mà nó phù hợp nhất.

## 1.3. Cơ sở lý thuyết về nền tảng Backend và Vi điều khiển

### 1.3.1. Vi điều khiển ESP32: Kiến trúc phần cứng, FreeRTOS và khả năng kết nối mạng Wi-Fi

### 1.3.2. Cảm biến và linh kiện: DHT11, BH1750, MQ-135, RFID-RC522 và Relay cách ly quang

### 1.3.3. Máy tính nhúng Raspberry Pi 5 và vai trò Edge Server/Local Gateway

## 1.4. Cơ sở lý thuyết về Nền tảng Web hiện đại và Framework Flask

- Trong hệ thống phòng học thông minh, nền tảng Web đóng vai trò là giao diện trung gian giúp người dùng giám sát dữ liệu cảm biến, điều khiển thiết bị, quản lý phòng học và khai thác các dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu. Để xây dựng thành phần này, đề tài sử dụng Flask Framework trên nền tảng Python làm Backend, kết hợp với các công nghệ Web tiêu chuẩn như HTML, CSS và JavaScript.

- Kiến trúc Web của hệ thống được xây dựng theo mô hình Client – Server. Trình duyệt Web đóng vai trò Client, gửi các yêu cầu HTTP đến Flask Backend. Backend xử lý yêu cầu, truy xuất MariaDB hoặc gửi lệnh điều khiển thông qua MQTT, sau đó trả kết quả về cho trình duyệt.

### 1.4.1. Kiến trúc microframework của Flask (Python), cơ chế Routing và WSGI

a) Flask Framework

Flask là một Web Framework mã nguồn mở được phát triển bằng Python. Flask thuộc nhóm microframework, nghĩa là cung cấp các thành phần cốt lõi cần thiết để xây dựng ứng dụng Web nhưng không bắt buộc phải sử dụng một hệ thống thành phần lớn và phức tạp.

- Các thành phần quan trọng của Flask bao gồm:

+ Xử lý HTTP Request và Response.

+ Routing.

+ Quản lý URL.

+ Template Rendering.

+ Xử lý Session và Cookie.

+ Hỗ trợ xây dựng REST API.

+ Có khả năng mở rộng thông qua các thư viện và Extension.

- Đặc điểm microframework giúp Flask có cấu trúc tương đối đơn giản, dễ triển khai trên Raspberry Pi và phù hợp với các dự án IoT quy mô nhỏ đến trung bình.

- Trong đề tài, Flask được sử dụng làm Backend trung tâm, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ Web Dashboard, xử lý nghiệp vụ và kết nối với MariaDB, MQTT Broker.

b) Cơ chế Routing

Routing là cơ chế ánh xạ một URL và phương thức HTTP đến một hàm xử lý tương ứng trong ứng dụng Flask.

Ví dụ:

GET /api/rooms có thể được ánh xạ đến chức năng lấy danh sách phòng học.

Một số phương thức HTTP thường được sử dụng:

Method	          Ý nghĩa	             Ví dụ

GET	          Lấy dữ liệu	Lấy danh sách phòng

POST	          Tạo dữ liệu mới	Thêm phòng

PUT	           Cập nhật dữ liệu	 Cập nhật thông tin phòng

DELETE         Xóa dữ liệu	  Xóa phòng

Trong hệ thống phòng học thông minh, Routing giúp tổ chức các chức năng Backend thành các API riêng biệt, ví dụ:

/api/rooms

/api/devices

/api/sensors

/api/attendance

/api/schedules

/api/alerts

/api/energy

Việc phân chia Route theo chức năng giúp mã nguồn dễ quản lý và thuận tiện mở rộng khi hệ thống phát triển từ một phòng lên nhiều phòng.

1.4.3. Mô hình nạp dữ liệu phi đồng bộ (Asynchronous JavaScript and XML / Fetch API)

Trong ứng dụng Web hiện đại, việc cập nhật dữ liệu từ Server có thể được thực hiện theo cơ chế bất đồng bộ (Asynchronous). Thay vì tải lại toàn bộ trang, JavaScript gửi yêu cầu đến Backend, nhận dữ liệu và cập nhật một phần giao diện.

Trước đây, kỹ thuật này thường được gọi là AJAX (Asynchronous JavaScript and XML). Mặc dù tên gọi có chứa XML, dữ liệu trong các ứng dụng Web hiện đại thường được trao đổi dưới dạng JSON.

Với JavaScript hiện đại, Fetch API cung cấp phương thức đơn giản để gửi các HTTP Request bất đồng bộ.

Ví dụ về luồng lấy dữ liệu:

Dashboard

│

│ Fetch API

▼

Flask REST API

│

▼

MariaDB

│

▼

JSON Response

│

▼

JavaScript

│

▼

Cập nhật Dashboard

Ví dụ dữ liệu JSON trả về từ Backend:

{

"room_id": "room01",

"temperature": 28.5,

"humidity": 65,

"light": 320

}

JavaScript có thể sử dụng dữ liệu này để cập nhật các thành phần tương ứng trên Dashboard.

Cơ chế này đặc biệt phù hợp với hệ thống phòng học thông minh vì dữ liệu cảm biến thường xuyên thay đổi. Thay vì yêu cầu người dùng tải lại trang, Dashboard có thể tự động lấy dữ liệu mới theo một khoảng thời gian nhất định.

Fetch API cũng có thể được sử dụng để gửi lệnh điều khiển:

Người dùng nhấn "Bật đèn"

↓

JavaScript Fetch API

↓

POST /api/devices/light/control

↓

Flask

↓

MQTT Broker

↓

ESP32

↓

Relay

Như vậy, Fetch API đóng vai trò cầu nối giữa giao diện Web và REST API của Flask, trong khi MQTT đảm nhiệm giao tiếp giữa Raspberry Pi và ESP32.

1.4.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MariaDB

a) MariaDB

MariaDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System – RDBMS), sử dụng ngôn ngữ SQL để lưu trữ và truy vấn dữ liệu.

Trong đề tài, MariaDB được triển khai trên Raspberry Pi để lưu trữ dữ liệu của hệ thống phòng học thông minh.

# CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

## 2.1. Phân tích yêu cầu bài toán

Hệ thống Smart Classroom được xây dựng nhằm số hóa quá trình quản lý và giám sát phòng học thông qua sự kết hợp giữa thiết bị IoT ESP32, Raspberry Pi 5, giao thức MQTT, máy chủ Flask, cơ sở dữ liệu MariaDB và giao diện Web Dashboard.

Trong kiến trúc này, ESP32 đóng vai trò nút thiết bị tại phòng học, chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu từ các cảm biến và điều khiển các cơ cấu chấp hành. Raspberry Pi 5 đóng vai trò máy chủ trung tâm, thực hiện tiếp nhận dữ liệu MQTT, lưu trữ dữ liệu vào MariaDB, xử lý logic tự động hóa và cung cấp REST API cho giao diện Web. Người sử dụng tương tác với hệ thống thông qua Web Dashboard.

Hệ thống được thiết kế theo hướng nhiều phòng học độc lập. Mỗi phòng được nhận dạng bằng room_id, từ đó dữ liệu cảm biến, trạng thái thiết bị, học viên, điểm danh và cấu hình điều khiển được phân biệt theo từng phòng.

### 2.1.1. Yêu cầu chức năng

#### a. Quản lý đa phòng học

Hệ thống phải cho phép quản lý đồng thời nhiều phòng học. Mỗi phòng được định danh bằng một mã duy nhất, ví dụ:

room01

room02

room03

...

Người dùng khi truy cập Web Dashboard sẽ nhìn thấy danh sách các phòng học dưới dạng Portal Grid. Hệ thống hiển thị trạng thái ONLINE hoặc OFFLINE của từng phòng.

Khi lựa chọn một phòng đang ONLINE, người dùng được phép truy cập các chức năng:

- Dashboard giám sát;

- Điều khiển thiết bị;

- Cấu hình chế độ AUTO/MANUAL;

- Điểm danh RFID;

- Thời khóa biểu;

- Quản lý học viên.

Nếu phòng đang OFFLINE, các thao tác điều khiển thiết bị và chuyển chế độ được khóa nhằm tránh gửi lệnh tới thiết bị không còn kết nối.

#### b. Giám sát cảm biến

Hệ thống phải thu thập và hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực.

Các loại dữ liệu chính gồm:

- Nhiệt độ từ DHT11;

- Độ ẩm từ DHT11;

- Cường độ ánh sáng từ BH1750;

- Chất lượng không khí từ MQ-135;

- Trạng thái đầu đọc RFID.

Dữ liệu cảm biến được ESP32 gửi qua MQTT đến Raspberry Pi. Backend phân tích bản tin, cập nhật giá trị hiện tại vào cơ sở dữ liệu và lưu lịch sử đo để phục vụ việc theo dõi.

Giao diện Web hiển thị giá trị hiện tại, đơn vị đo, thời điểm cập nhật và trạng thái của cảm biến.

#### c. Tự động hóa thiết bị

Hệ thống phải hỗ trợ điều khiển thiết bị theo hai chế độ:

- MANUAL: thiết bị được điều khiển trực tiếp từ Web Dashboard;

- AUTO: Raspberry Pi tự động quyết định trạng thái thiết bị dựa trên dữ liệu cảm biến.

Các thiết bị được tự động hóa chính gồm:

- Đèn 1;

- Đèn 2;

- Quạt.

Logic điều khiển được thực hiện tập trung trên Raspberry Pi thông qua automation_engine.py.

Ví dụ:

- Khi độ sáng thấp hơn ngưỡng, hệ thống bật Đèn 1;

- Khi độ sáng tiếp tục giảm, Đèn 2 được bật bổ sung;

- Khi nhiệt độ vượt ngưỡng, quạt được bật;

- Khi điều kiện môi trường trở lại mức phù hợp, thiết bị được tắt.

#### d. Điểm danh RFID

Hệ thống cho phép sử dụng thẻ RFID để xác định học viên.

Khi học viên quẹt thẻ:

- ESP32 đọc mã UID của thẻ;

- ESP32 gửi bản tin MQTT;

- Raspberry Pi nhận mã UID;

- Backend tra cứu học viên trong MariaDB;

- Hệ thống xác định phòng và lớp học hiện tại;

- Bản ghi điểm danh được tạo;

- Dashboard cập nhật trạng thái điểm danh.

Hệ thống phân biệt giữa:

- lượt quét thẻ thô;

- học viên đã đăng ký;

- học viên có mặt đúng giờ;

- học viên đi muộn;

- học viên vắng mặt.

Ngoài ra, Web Dashboard còn hỗ trợ chế độ chờ quẹt thẻ để gán UID RFID cho một học viên.

#### e. Quản lý lịch học

Hệ thống phải cho phép lưu trữ và quản lý thời khóa biểu của từng phòng.

Một lịch học có thể chứa:

- Lớp học;

- Môn học;

- Phòng học;

- Thứ trong tuần;

- Giờ bắt đầu;

- Giờ kết thúc;

- Thời gian mở điểm danh;

- Ngưỡng xác định đi muộn;

- Khoảng thời gian áp dụng.

Backend sử dụng thời khóa biểu để xác định buổi học hiện tại và tạo phiên điểm danh tương ứng.

### 2.1.2. Yêu cầu phi chức năng

#### a. Độ trễ thấp

Dữ liệu cảm biến cần được truyền từ ESP32 đến Backend với độ trễ nhỏ để Dashboard có thể phản ánh gần thời gian thực.

MQTT được lựa chọn làm giao thức truyền thông chính vì mô hình Publish/Subscribe phù hợp với dữ liệu IoT có tần suất cập nhật cao.

#### b. Giao diện trực quan

Web Dashboard phải có khả năng cung cấp thông tin theo từng phòng và hạn chế việc người dùng phải thao tác với nhiều màn hình cùng lúc.

Giao diện được tổ chức thành:

Danh sách phòng

│

├── Dashboard

├── Điểm danh

├── Thời khóa biểu

└── Học viên

Việc lựa chọn phòng là trạng thái trung tâm của giao diện.

#### c. Đồng bộ đa luồng

Backend phải đồng thời thực hiện:

- Nhận dữ liệu MQTT;

- Xử lý dữ liệu cảm biến;

- Điều khiển thiết bị;

- Phục vụ HTTP request từ Web Dashboard;

- Truy vấn cơ sở dữ liệu.

Do đó, MQTT được chạy trong một worker thread riêng trong khi Flask HTTP Server tiếp tục xử lý các request Web.

Bộ khóa threading.RLock() được sử dụng trong Automation Engine để bảo vệ trạng thái của các phòng khi nhiều luồng cùng truy cập.

#### d. An toàn và toàn vẹn dữ liệu

Backend thực hiện kiểm tra:

- Kiểu dữ liệu JSON;

- Các trường bắt buộc;

- Giá trị lệnh điều khiển;

- Giới hạn limit khi truy vấn lịch sử;

- Kiểm tra phòng tồn tại;

- Kiểm tra thiết bị tồn tại;

- Kiểm tra trạng thái ONLINE trước khi điều khiển;

- Kiểm tra trùng mã học viên và UID RFID.

Các truy vấn MariaDB sử dụng tham số truyền vào thay vì ghép chuỗi trực tiếp đối với các giá trị đầu vào chính.

# 2.2. Thiết kế kiến trúc tổng thể của hệ thống (System Architecture)

## 2.2.1. Mô hình phân tầng 3 lớp

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ba lớp:

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│              LỚP GIAO DIỆN - WEB                     │

│                                                      │

│  Web Browser                                         │

│       │                                              │

│       ▼                                              │

│  Flask Web Dashboard                                 │

│  - Portal phòng                                      │

│  - Dashboard                                         │

│  - Điểm danh                                         │

│  - Thời khóa biểu                                    │

│  - Quản lý học viên                                  │

└───────────────────────┬──────────────────────────────┘

│ HTTP / JSON

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│             LỚP BACKEND - SERVICE                    │

│                                                      │

│  Flask REST API                                      │

│       │                                              │

│       ├── MQTT Client                                │

│       ├── Automation Engine                          │

│       └── Database Access Layer                      │

│                                                      │

│  Raspberry Pi 5                                      │

└───────────────┬───────────────────┬──────────────────┘

│                   │

MQTT │                   │ SQL

│                   ▼

│            ┌──────────────┐

│            │   MariaDB    │

│            └──────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────────────────────────────┐

│             LỚP THIẾT BỊ - DEVICE/EDGE              │

│                                                      │

│  ESP32 phòng 01                                      │

│  ├── DHT11                                           │

│  ├── BH1750                                          │

│  ├── MQ-135                                          │

│  ├── RFID RC522                                      │

│  ├── Relay                                            │

│  └── Buzzer                                           │

│                                                      │

│  ESP32 phòng 02 ...                                  │

└──────────────────────────────────────────────────────┘

### Lớp thiết bị (Device/Edge)

ESP32 chịu trách nhiệm:

- Đọc cảm biến;

- Đọc RFID;

- Gửi telemetry;

- Nhận lệnh điều khiển;

- Điều khiển relay;

- Điều khiển buzzer;

- Phản hồi trạng thái thiết bị.

ESP32 không thực hiện logic tự động hóa phức tạp. Điều này giúp giảm tải cho thiết bị và tập trung thuật toán điều khiển tại Raspberry Pi.

### Lớp truyền thông và dịch vụ (Backend)

Raspberry Pi 5 là trung tâm xử lý.

Các thành phần chính:

Flask

│

├── REST API

│

├── MQTT Client

│

├── Automation Engine

│

└── Database Layer

Backend nhận dữ liệu từ MQTT, lưu vào MariaDB, thực hiện logic tự động và cung cấp dữ liệu cho Web.

### Lớp giao diện (Web Dashboard)

Dashboard được xây dựng bằng HTML/CSS/JavaScript và được Flask render thông qua template dashboard.html.

Web không giao tiếp trực tiếp với ESP32 mà thông qua REST API của Flask.

## 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu hai chiều (DFD)

### Chiều dữ liệu cảm biến

Sensor

│

▼

ESP32

│

│ MQTT Publish

▼

Mosquitto Broker

│

▼

mqtt_client.py

│

├──────────────► automation_engine.py

│

└──────────────► database.py

│

▼

MariaDB

│

▼

Flask API

│

▼

Web Dashboard

### Chiều điều khiển

Web Dashboard

│

│ HTTP POST

▼

Flask REST API

│

▼

mqtt_client.py

│

│ MQTT Publish

▼

Mosquitto Broker

│

▼

ESP32

│

▼

Relay / Fan / Light / Buzzer

### Chiều tự động hóa

ESP32

│

│ Sensor Telemetry

▼

MQTT

│

▼

Automation Engine

│

│ Điều kiện AUTO

▼

Command

│

▼

MQTT

│

▼

ESP32

│

▼

Thiết bị chấp hành

Như vậy, hệ thống có luồng dữ liệu hai chiều rõ ràng: dữ liệu cảm biến đi từ ESP32 lên Backend, trong khi lệnh điều khiển đi từ Backend xuống ESP32.

# 2.3. Thiết kế hệ thống mạng và giao thức truyền thông MQTT

MQTT được lựa chọn làm giao thức kết nối giữa Raspberry Pi và các ESP32.

MQTT Broker sử dụng Mosquitto. Trong triển khai trên Raspberry Pi, Broker mặc định lắng nghe tại:

Host: 127.0.0.1

Port: 1883

Khi ESP32 truy cập Broker qua mạng LAN, địa chỉ Broker được thay bằng địa chỉ IP của Raspberry Pi.

## 2.3.1. Thiết kế không gian định danh Topic phân cấp

Topic được tổ chức theo cấu trúc:

classroom/{room_id}/{resource}/{name}/{action}

Trong đó:

classroom

└── room_id

├── sensor

├── device

├── status

├── mode

├── attendance

├── rfid

├── student

├── class

├── alert

└── buzzer

### Topic cảm biến

classroom/{room_id}/sensor/{sensor_name}

Ví dụ:

classroom/room01/sensor/temperature

classroom/room01/sensor/humidity

classroom/room01/sensor/light

classroom/room01/sensor/air_quality

classroom/room01/sensor/RFID

### Topic điều khiển thiết bị

classroom/{room_id}/device/{device_name}/set

Ví dụ:

classroom/room01/device/light1/set

classroom/room01/device/light2/set

classroom/room01/device/fan/set

classroom/room01/device/ac/set

classroom/room01/device/all/set

### Topic trạng thái thiết bị

classroom/{room_id}/device/{device_name}/status

### Topic trạng thái phòng

classroom/{room_id}/status

### Topic chế độ điều khiển

classroom/{room_id}/mode/set

classroom/{room_id}/mode/status

### Topic RFID

classroom/{room_id}/rfid/scanned

classroom/{room_id}/rfid/mode

classroom/{room_id}/rfid/feedback

### Topic đồng bộ học viên

classroom/{room_id}/class/request

classroom/{room_id}/class/students

Cách tổ chức này cho phép Backend đăng ký một wildcard duy nhất:

classroom/#

từ đó nhận toàn bộ dữ liệu của các phòng học.

## 2.3.2. Đặc tả cấu trúc Payload JSON cho các bản tin cảm biến

Payload cảm biến được thống nhất theo dạng JSON object.

Cấu trúc tổng quát:

{

"room_id": "room01",

"value": 32.5,

"unit": "C",

"time": "2026-09-06 14:15:00"

}

Trong đó:

| Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| room_id | Mã phòng phát dữ liệu |
| value | Giá trị cảm biến |
| unit | Đơn vị đo |
| time | Thời điểm đo |

### Nhiệt độ

{

"room_id": "room01",

"value": 32.5,

"unit": "C",

"time": "2026-09-06 14:15:00"

}

### Độ ẩm

{

"room_id": "room01",

"value": 65.2,

"unit": "%",

"time": "2026-09-06 14:15:00"

}

### Ánh sáng

{

"room_id": "room01",

"value": 380.5,

"unit": "lux",

"time": "2026-09-06 14:15:00"

}

### Chất lượng không khí

{

"room_id": "room01",

"value": 450,

"level": "GOOD",

"unit": "raw",

"time": "2026-09-06 14:15:00"

}

### RFID

{

"room_id": "room01",

"value": 1,

"unit": "card",

"time": "2026-09-06 14:15:00"

}

Backend đọc trường value, chuyển đổi kiểu dữ liệu nếu cần, sau đó cập nhật Automation Engine và lưu dữ liệu vào MariaDB.

## 2.3.3. Đặc tả cấu trúc Payload JSON cho bản tin điều khiển thiết bị

Topic điều khiển:

classroom/{room_id}/device/{device_name}/set

Payload bật:

{

"command": "ON"

}

Payload tắt:

{

"command": "OFF"

}

Backend chỉ chấp nhận hai giá trị:

ON

OFF

Nếu giá trị khác được gửi tới API, Backend trả về lỗi HTTP 400.

Đối với chế độ phòng:

classroom/{room_id}/mode/status

Payload:

{

"room_id": "room01",

"mode": "AUTO",

"time": "2026-09-06 15:00:00"

}

Đối với buzzer:

classroom/{room_id}/buzzer/set

Payload:

{

"room_id": "room01",

"beeps": 1,

"alarm": false

}

## 2.3.4. Thiết kế giải pháp phát hiện Online/Offline tự động bằng MQTT LWT kết hợp Software Timeout

Hệ thống sử dụng hai cơ chế đồng thời:

- MQTT LWT;

- Software Timeout.

### MQTT LWT

ESP32 khi kết nối MQTT có thể đăng ký Last Will and Testament.

Khi ESP32 mất kết nối bất thường, MQTT Broker phát bản tin:

classroom/{room_id}/status

với trạng thái:

OFFLINE

Backend tiếp nhận bản tin này và chuyển trạng thái phòng sang OFFLINE.

Bản tin OFFLINE dạng retained cũng được xử lý để đảm bảo trạng thái không bị mất khi Backend khởi động lại.

### Software Timeout

Backend duy trì:

thoi_gian_nhan_tin_cuoi[room_id]

Mỗi bản tin thực từ phòng sẽ cập nhật thời điểm nhận cuối cùng.

Trong code hiện tại:

TIMEOUT_PHONG_ONLINE = 10 giây

ESP32 gửi dữ liệu cảm biến khoảng 2 giây/lần, do đó 10 giây tương đương khoảng 5 chu kỳ không nhận được dữ liệu.

Thuật toán:

Nếu nhận bản tin thực:

last_seen = thời điểm hiện tại

ROOM = ONLINE

Nếu current_time - last_seen > 10 giây:

ROOM = OFFLINE

Cơ chế này có tác dụng dự phòng trong trường hợp LWT không được nhận hoặc thiết bị không gửi bản tin trạng thái rõ ràng.

Khi phòng OFFLINE, API điều khiển thiết bị và API thay đổi chế độ đều từ chối thao tác điều khiển.

# 2.4. Thiết kế Backend và Động cơ Tự động hóa (Automation Engine)

Backend được chia thành ba thành phần xử lý chính:

app.py

│

├── Flask REST API

│

├── mqtt_client.py

│       │

│       └── MQTT communication

│

└── automation_engine.py

│

└── AUTO control

Trong đó:

- app.py: tầng HTTP/API và khởi động hệ thống;

- mqtt_client.py: giao tiếp MQTT và xử lý dữ liệu từ ESP32;

- automation_engine.py: xử lý trạng thái và thuật toán tự động hóa;

- database.py: lớp truy cập MariaDB.

## 2.4.1. Kiến trúc xử lý đa luồng (Multi-threading)

Khi Backend khởi động, Flask đảm nhiệm HTTP Server tại:

0.0.0.0:5000

Đồng thời MQTT Client được khởi tạo và chạy trong một thread riêng:

Main Thread

│

└── Flask HTTP Server

MQTT Thread

│

└── client.loop_forever()

Mô hình:

Raspberry Pi 5

│

┌────────────┴────────────┐

│                         │

▼                         ▼

HTTP Thread                MQTT Worker

│                         │

▼                         ▼

Flask API               MQTT Client

│                         │

▼                         ▼

Web Dashboard              ESP32/Mosquitto

Ưu điểm của thiết kế:

- HTTP request không bị chặn bởi vòng lặp MQTT;

- MQTT có thể tiếp nhận dữ liệu liên tục;

- Automation Engine có thể xử lý telemetry ngay khi nhận được;

- Web vẫn có thể truy cập trong khi MQTT đang hoạt động.

Automation Engine sử dụng RLock để bảo vệ trạng thái của các phòng và thiết bị khi được truy cập từ nhiều luồng.

## 2.4.2. Thiết kế giải thuật điều khiển theo ngưỡng (Threshold Logic) và dải trễ Hysteresis

Để tránh hiện tượng relay liên tục bật/tắt khi giá trị cảm biến dao động quanh một ngưỡng, hệ thống sử dụng hai ngưỡng ON và OFF.

### Điều khiển Đèn 1

Ngưỡng:

lux_light1_on  = 50 lux

lux_light1_off = 80 lux

Thuật toán:

Nếu Light1 = OFF và lux < 50:

Bật Light1

Nếu Light1 = ON và lux > 80:

Tắt Light1

Do đó vùng:

50 ≤ lux ≤ 80

là vùng giữ nguyên trạng thái.

### Điều khiển Đèn 2

Ngưỡng:

lux_light2_on  = 15 lux

lux_light2_off = 25 lux

Đèn 2 chỉ được bật khi:

lux < 15

AND

Light1 = ON

Đèn 2 được tắt khi:

lux > 25

OR

Light1 = OFF

### Điều khiển Quạt

Ngưỡng:

temp_fan_on  = 31.0 °C

temp_fan_off = 28.5 °C

Thuật toán:

Nếu Fan = OFF và T >= 31.0°C:

Bật Fan

Nếu Fan = ON và T <= 28.5°C:

Tắt Fan

Dải hysteresis:

31.0 - 28.5 = 2.5°C

Nhờ đó, khi nhiệt độ dao động quanh 30°C, relay không liên tục chuyển trạng thái.

## 2.4.3. Thiết kế máy trạng thái hữu hạn (FSM) cho cơ chế chuyển đổi chế độ AUTO và MANUAL

Mỗi phòng có hai trạng thái điều khiển chính:

┌─────────────┐

│   MANUAL    │

└──────┬──────┘

│

User chọn AUTO

│

▼

┌─────────────┐

│    AUTO     │

└──────┬──────┘

│

User điều khiển

│

▼

┌─────────────┐

│   MANUAL    │

└─────────────┘

### Trạng thái MANUAL

Trong trạng thái MANUAL:

- Người dùng điều khiển thiết bị trực tiếp;

- Automation Engine không tự thay đổi thiết bị theo cảm biến.

### Trạng thái AUTO

Trong trạng thái AUTO:

- Cảm biến được Automation Engine theo dõi;

- Logic threshold/hysteresis quyết định trạng thái thiết bị;

- Backend gửi command MQTT đến ESP32.

### Manual Override

Khi người dùng đang ở AUTO nhưng nhấn nút điều khiển thiết bị:

AUTO

│

│ User ON/OFF

▼

Manual Override

│

▼

MANUAL

Thiết kế này tránh trường hợp người dùng vừa tắt đèn nhưng ngay lập tức Automation Engine lại bật đèn do cảm biến vẫn đang thỏa điều kiện AUTO.

Khi người dùng chuyển lại sang AUTO:

MANUAL

│

│ AUTO

▼

AUTO

│

▼

Đánh giá lại cảm biến ngay lập tức

Như vậy hệ thống không cần chờ bản tin cảm biến tiếp theo mới thực hiện điều khiển.

# 2.5. Thiết kế Cơ sở dữ liệu quan hệ (Database Schema)

MariaDB được sử dụng làm cơ sở dữ liệu trung tâm.

Backend sử dụng thư viện MariaDB để:

- Truy vấn dữ liệu;

- Ghi dữ liệu cảm biến;

- Cập nhật trạng thái hiện tại;

- Lưu lịch sử thiết bị;

- Quản lý phòng;

- Quản lý lớp và học viên;

- Quản lý thời khóa biểu;

- Quản lý điểm danh.

## 2.5.1. Sơ đồ thực thể liên kết (Entity-Relationship Diagram - ERD)

Theo cấu trúc dữ liệu được Backend sử dụng, quan hệ chính có thể biểu diễn như sau:

┌──────────────┐

│    rooms     │

├──────────────┤

│ id PK        │

│ room_id      │

│ name         │

│ class_id FK  │

│ control_mode │

└──────┬───────┘

│

┌─────────────────┼──────────────────┐

│                 │                  │

▼                 ▼                  ▼

┌────────────┐    ┌────────────┐     ┌─────────────┐

│  sensors   │    │  devices   │     │  students   │

├────────────┤    ├────────────┤     ├─────────────┤

│ id PK      │    │ id PK      │     │ id PK       │

│ room_id FK │    │ room_id FK │     │ room_id FK  │

│ sensor_name│    │ device_name│     │ class_id FK │

│ unit       │    │ device_type│     │ student_code│

└─────┬──────┘    └─────┬──────┘     │ card_uid    │

│                 │             └──────┬──────┘

▼                 ▼                    │

┌─────────────┐   ┌─────────────┐             │

│ sensor_data │   │ device_logs │             │

└─────────────┘   └─────────────┘             │

│

┌──────────────┐            │

│   classes    │◄───────────┘

├──────────────┤

│ id PK        │

│ class_code   │

│ class_name   │

└──────┬───────┘

│

▼

┌──────────────┐

│  schedules   │

├──────────────┤

│ id PK        │

│ class_id FK  │

│ subject_id FK│

│ room_id FK   │

│ weekday      │

│ start_time   │

│ end_time     │

└──────┬───────┘

│

▼

┌─────────────────┐

│ class_sessions  │

└────────┬────────┘

│

▼

┌───────────────────┐

│attendance_records │

└───────────────────┘

rooms ───────────────► attendance_logs

(raw RFID scan)

### Quan hệ chính

- Một room có nhiều sensors;

- Một room có nhiều devices;

- Một room có nhiều students;

- Một class có nhiều students;

- Một room có thể được gán một class;

- Một schedule liên kết lớp, môn học và phòng;

- Một schedule tạo ra các class_sessions;

- Một class_session có nhiều attendance_records;

- attendance_logs lưu nhật ký quét RFID thô.

## 2.5.2. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu

### a. Bảng rooms

Lưu thông tin phòng học.

Các trường chính:

| Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| id | Khóa chính |
| room_id | Mã phòng logic |
| name | Tên phòng |
| class_id | Lớp đang được gán |
| control_mode | AUTO/MANUAL |
| created_at | Thời điểm tạo |

room_id được sử dụng làm thành phần chính trong MQTT Topic.

### b. Bảng sensors

Lưu danh sách cảm biến thuộc từng phòng.

Các trường chính:

| Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| id | Khóa chính |
| room_id | Khóa ngoại đến phòng |
| sensor_name | Tên cảm biến |
| unit | Đơn vị đo |

Ví dụ:

temperature

humidity

light

air_quality

RFID

### c. Bảng sensor_data

Lưu lịch sử giá trị cảm biến.

Cấu trúc logic:

sensor_data

├── id

├── sensor_id

├── value

└── recorded_at

Mỗi bản tin cảm biến hợp lệ được lưu thành một bản ghi lịch sử.

Ngoài bảng này, implementation hiện tại còn sử dụng bảng hỗ trợ sensor_current để lưu giá trị mới nhất, giúp Dashboard không phải quét toàn bộ lịch sử khi lấy giá trị hiện tại.

### d. Bảng devices

Lưu danh sách thiết bị điều khiển.

Các trường chính:

id

room_id

device_name

device_type

Các thiết bị tiêu biểu:

light1

light2

fan

ac

Trạng thái hiện tại được lưu riêng trong device_current.

### e. Bảng device_history

Trong thiết kế báo cáo, bảng này đại diện cho lịch sử hoạt động của thiết bị.

Trong implementation hiện tại, chức năng này được triển khai bằng bảng:

device_logs

với quan hệ:

device_logs.device_id

│

▼

devices.id

Mỗi bản ghi biểu diễn một thao tác hoặc thay đổi trạng thái thiết bị.

Ngoài ra, device_current lưu trạng thái mới nhất nhằm phục vụ Dashboard.

### f. Bảng students

Lưu thông tin học viên.

Các trường chính được Backend sử dụng:

| Trường | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| id | Khóa chính |
| student_code | Mã học viên |
| full_name | Họ tên |
| card_uid | UID RFID |
| room_id | Phòng |
| class_id | Lớp |
| email | Email |
| phone | Số điện thoại |
| created_at | Thời điểm tạo |

Một UID RFID chỉ được gán cho một học viên nhằm tránh trùng thẻ.

### g. Bảng schedules

Lưu thời khóa biểu.

Các trường chính:

id

class_id

subject_id

room_id

weekday

start_time

end_time

checkin_open_minutes

late_after_minutes

active_from

active_to

is_active

Backend dựa trên các trường này để xác định một lịch học có đang hoạt động tại thời điểm hiện tại hay không.

### h. Bảng attendance_logs

Đây là nhật ký quét RFID thô.

Các trường chính:

id

room_id

student_id

card_uid

event_type

status

recorded_at

Bảng này giúp lưu lại toàn bộ lượt quẹt thẻ kể cả trường hợp UID chưa được đăng ký.

Điều này khác với bảng attendance_records, vốn dùng để lưu kết quả điểm danh chính thức của một học viên trong một buổi học.

### i. automation_settings

Theo mô hình thiết kế, automation_settings có nhiệm vụ lưu các ngưỡng điều khiển AUTO theo từng phòng.

Tuy nhiên, trong implementation hiện tại, cấu hình này chưa được triển khai thành một bảng MariaDB riêng.

Thay vào đó, Backend sử dụng:

automation_config.json

với các thông số:

lux_light1_on

lux_light1_off

lux_light2_on

lux_light2_off

temp_fan_on

temp_fan_off

Mỗi phòng có thể có một bộ ngưỡng riêng.

Thiết kế này cho phép thay đổi ngưỡng tự động hóa mà không cần sửa mã nguồn.

### Các bảng hỗ trợ thực tế

Ngoài các bảng được yêu cầu trong mô hình báo cáo, implementation hiện tại còn sử dụng:

classes

subjects

sensor_current

device_current

device_logs

class_sessions

attendance_records

Các bảng này giúp tách biệt dữ liệu cấu hình, dữ liệu hiện tại, lịch sử và dữ liệu điểm danh theo từng buổi học.

# 2.6. Thiết kế giao diện người dùng Web Dashboard (UI/UX)

Web Dashboard được xây dựng theo mô hình Single Page Dashboard. Flask chịu trách nhiệm render template dashboard.html, trong khi JavaScript thực hiện chuyển đổi giữa các phân hệ và gọi REST API.

Giao diện gồm các khu vực chính:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Topbar: Breadcrumb · Clock · Server Status              │

├───────────────┬─────────────────────────────────────────┤

│ Sidebar       │                                         │

│               │            Content View                 │

│ Danh sách     │                                         │

│ phòng         │                                         │

│ Dashboard     │                                         │

│ Điểm danh     │                                         │

│ Thời khóa biểu│                                         │

│ Học viên      │                                         │

│               │                                         │

│ Phòng đang    │                                         │

│ chọn          │                                         │

└───────────────┴─────────────────────────────────────────┘

## 2.6.1. Sơ đồ cây điều hướng và cơ chế chuyển đổi phân hệ (View State Management)

Cây điều hướng:

Smart Classroom

│

└── Danh sách phòng

│

└── Chọn phòng

│

├── Dashboard

│     ├── Cảm biến

│     ├── Thiết bị

│     ├── AUTO/MANUAL

│     └── Automation

│

├── Điểm danh

│     ├── Buổi học

│     ├── Danh sách học viên

│     └── Trạng thái RFID

│

├── Thời khóa biểu

│

└── Học viên

├── Thêm

├── Sửa

├── Xóa

├── Gán RFID

└── Chuyển phòng/lớp

Khi chưa chọn phòng, các mục:

Dashboard

Điểm danh

Thời khóa biểu

Học viên

được khóa.

Sau khi chọn phòng, giao diện lưu room_id hiện tại và mở các phân hệ tương ứng.

Khi người dùng chuyển sang phòng khác, trạng thái phòng hiện tại được cập nhật và các dữ liệu Dashboard được tải lại theo room_id mới.

Cơ chế này tránh việc dữ liệu của phòng A bị hiển thị nhầm trong khi người dùng đang quản lý phòng B.

## 2.6.2. Thiết kế giao diện Cổng danh sách phòng (Portal Grid)

Đây là màn hình đầu tiên khi truy cập hệ thống.

Giao diện gồm:

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│ CỔNG QUẢN LÝ & GIÁM SÁT PHÒNG HỌC              │

│                                                  │

│ Tổng số: XX   ONLINE: XX   OFFLINE: XX          │

└──────────────────────────────────────────────────┘

┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐

│  ROOM 01   │ │  ROOM 02   │ │  ROOM 03   │

│  ● ONLINE  │ │  ● ONLINE  │ │  ○ OFFLINE │

│  20 SV     │ │  25 SV     │ │  --        │

│  [Vào phòng]│ │ [Vào phòng]│ │  LOCKED    │

└────────────┘ └────────────┘ └────────────┘

Màu trạng thái:

ONLINE  → cho phép truy cập

OFFLINE → vô hiệu hóa điều khiển

Mỗi card phòng có thể hiển thị:

- Tên phòng;

- Mã phòng;

- Trạng thái;

- Số lượng học viên;

- Lớp đang sử dụng.

Người dùng chỉ cần chọn card của phòng cần quản lý để chuyển sang Dashboard.

## 2.6.3. Thiết kế giao diện Giám sát thời gian thực & Trung tâm điều khiển thiết bị

Dashboard của một phòng được chia thành ba khu vực chính.

### a. Thông tin phòng

┌────────────────────────────────────────────┐

│ PHÒNG HỌC 01                              │

│ Mã phòng: room01                          │

│ ● ONLINE        CHẾ ĐỘ: AUTO              │

└────────────────────────────────────────────┘

### b. Giám sát cảm biến

Các sensor card hiển thị:

┌───────────────┐

│ 🌡 Nhiệt độ   │

│               │

│    31.5 °C    │

│               │

│ NORMAL        │

│ 10:25:32      │

└───────────────┘

Các thông số được hiển thị:

- Giá trị hiện tại;

- Đơn vị;

- Trạng thái;

- Thời gian cập nhật.

Các cảm biến chính:

Nhiệt độ

Độ ẩm

Ánh sáng

Chất lượng không khí

### c. Trung tâm điều khiển

Thiết bị được biểu diễn bằng các control card:

┌──────────────────────────────┐

│ 💡 ĐÈN 1                    │

│                              │

│ Trạng thái: ON               │

│ Chế độ: AUTO                 │

│                              │

│ [ ON ]       [ OFF ]         │

│                              │

│ [ Chuyển AUTO/MANUAL ]       │

└──────────────────────────────┘

Người dùng có thể:

- Bật/tắt thiết bị;

- Chuyển AUTO/MANUAL;

- Theo dõi trạng thái;

- Thay đổi ngưỡng tự động hóa.

Nếu phòng OFFLINE, các nút điều khiển được khóa.

## 2.6.4. Thiết kế giao diện Điểm danh trực tiếp, Thời khóa biểu và Quản lý học viên

### a. Giao diện điểm danh trực tiếp

Giao diện điểm danh được liên kết với phiên học hiện tại.

Mô hình:

┌──────────────────────────────────────────────┐

│ ĐIỂM DANH BUỔI HỌC                          │

│ Môn: Lập trình PLC                           │

│ Phòng: room01                                │

│ Trạng thái: ĐANG MỞ                         │

├──────────────────────────────────────────────┤

│ Tổng: 30 │ Có mặt: 25 │ Muộn: 2 │ Vắng: 3 │

├──────────────────────────────────────────────┤

│ Mã SV   Họ tên             Trạng thái       │

│ SV001   Nguyễn Văn A       ✓ Có mặt         │

│ SV002   Trần Văn B         ✓ Có mặt         │

│ SV003   Lê Văn C           ⚠ Đi muộn        │

│ SV004   Phạm Văn D         ✕ Vắng           │

└──────────────────────────────────────────────┘

Khi RFID được quẹt, Backend cập nhật bản ghi và Dashboard có thể lấy trạng thái mới nhất.

Ngoài điểm danh, giao diện còn hỗ trợ chế độ:

Gán thẻ RFID

│

▼

Chọn học viên

│

▼

Backend gửi LEARN mode

│

▼

ESP32 chờ quẹt thẻ

│

▼

RFID UID

│

▼

Gán UID cho học viên

### b. Giao diện thời khóa biểu

Thời khóa biểu được tổ chức theo phòng và ngày trong tuần.

Ví dụ:

┌─────────┬────────────┬────────────┬─────────┐

│ Thứ     │ Thời gian  │ Môn học    │ Phòng   │

├─────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│ Thứ 2   │ 07:00-09:00│ PLC        │ room01  │

│ Thứ 3   │ 09:00-11:00│ IoT        │ room01  │

│ Thứ 5   │ 13:30-15:30│ Robot      │ room02  │

└─────────┴────────────┴────────────┴─────────┘

Mỗi lịch có thể xác định:

- Môn học;

- Lớp;

- Phòng;

- Ngày;

- Thời gian;

- Khoảng mở điểm danh;

- Thời điểm xác định đi muộn.

Backend sử dụng thông tin này để tự động xác định phiên học hiện tại.

### c. Giao diện quản lý học viên

Giao diện quản lý học viên cung cấp bảng:

┌─────────┬────────────────┬────────────┬──────────┐

│ Mã SV   │ Họ tên         │ RFID UID   │ Phòng    │

├─────────┼────────────────┼────────────┼──────────┤

│ SV001   │ Nguyễn Văn A   │ A1B2C3     │ room01   │

│ SV002   │ Trần Văn B     │ B2C3D4     │ room01   │

└─────────┴────────────────┴────────────┴──────────┘

Các chức năng:

Thêm học viên

Sửa thông tin

Xóa học viên

Gán RFID

Chuyển phòng

Chuyển lớp

Tìm kiếm

Đồng bộ danh sách qua MQTT

Backend cung cấp REST API riêng cho quản lý lớp, học viên, phòng và đồng bộ dữ liệu xuống ESP32.

# CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG HỆ THỐNG

## 3.1. Hiện thực hóa tầng Thiết bị và Firmware ESP32

Tầng thiết bị của hệ thống Smart Classroom được triển khai trên các vi điều khiển ESP32 đặt tại từng phòng học. Trong repository, hệ thống hiện có hai node thiết bị:

ESP32/

├── Esp32_01/

│   └── Esp32_01.ino

│

└── Esp32_02/

└── ...

Mỗi ESP32 được cấu hình tương ứng với một ROOM_ID, từ đó toàn bộ dữ liệu cảm biến và lệnh điều khiển được phân tách theo từng phòng.

ESP32 hoạt động theo mô hình Thin Gateway. Thiết bị chịu trách nhiệm trực tiếp với phần cứng và truyền dữ liệu qua MQTT, trong khi các thuật toán tự động hóa chính được thực hiện trên Raspberry Pi 5. Cách tổ chức này giúp firmware đơn giản hơn và cho phép thay đổi thuật toán điều khiển mà không cần nạp lại chương trình cho tất cả ESP32.

Firmware sử dụng các thư viện chính:

WiFi.h

ESPmDNS.h

PubSubClient.h

ArduinoJson.h

SPI.h

Wire.h

MFRC522.h

DHT.h

BH1750.h

time.h

Các thư viện trên tương ứng với các chức năng kết nối Wi-Fi, MQTT, JSON, RFID RC522, DHT11, BH1750 và đồng bộ thời gian NTP.

## 3.1.1. Đấu nối phần cứng mạch điều khiển tại phòng học (Board 01, Board 02)

Mỗi Board ESP32 được thiết kế như một node IoT độc lập, gồm nhóm cảm biến đầu vào và nhóm thiết bị chấp hành đầu ra.

Đối với Board 01, firmware hiện tại sử dụng các chân GPIO như sau:

| Thiết bị | GPIO | Giao tiếp |
| --- | --- | --- |
| DHT11 | GPIO 4 | Digital |
| MQ-135 | GPIO 34 | ADC |
| RFID RC522 SS | GPIO 17 | SPI |
| RFID RC522 RST | GPIO 2 | Digital |
| BH1750 SDA | GPIO 26 | I2C |
| BH1750 SCL | GPIO 27 | I2C |
| Buzzer | GPIO 15 | Digital |
| Relay Light 1 | GPIO 25 | Digital |
| Relay Light 2 | GPIO 33 | Digital |
| Relay Fan | GPIO 21 | Digital |
| Relay AC | GPIO 32 | Digital |

Firmware xác định relay ở trạng thái Active LOW, tức:

RELAY_ON  = LOW

RELAY_OFF = HIGH

Do đó, khi GPIO được kéo xuống mức LOW, relay tương ứng được kích hoạt.

### Cảm biến DHT11

DHT11 được sử dụng để đo:

- Nhiệt độ;

- Độ ẩm.

Firmware đọc hai đại lượng:

float temp = dht.readTemperature();

float hum = dht.readHumidity();

Nếu phép đọc trả về NaN, chương trình xác định cảm biến có lỗi và đưa giá trị về trạng thái an toàn trước khi tiếp tục chu kỳ xử lý.

### Cảm biến BH1750

BH1750 được sử dụng để đo cường độ ánh sáng theo đơn vị lux.

ESP32 khởi tạo giao tiếp I2C:

Wire.begin(BH1750_SDA, BH1750_SCL);

Sau đó đọc:

float lux = lightMeter.readLightLevel();

Giá trị lux được sử dụng trực tiếp làm đầu vào cho thuật toán điều khiển Đèn 1 và Đèn 2 ở Raspberry Pi.

### Cảm biến MQ-135

MQ-135 được kết nối vào ADC GPIO 34.

Giá trị ADC được hiệu chỉnh:

aqRaw = analogRead(AQ_PIN) - AQ_CALIBRATION_OFFSET

với:

AQ_CALIBRATION_OFFSET = 1100

Sau đó hệ thống phân loại chất lượng không khí:

AQ < 800       → GOOD

800–1499       → MODERATE

1500–2499      → POOR

≥ 2500         → HAZARDOUS

Mức chất lượng không khí được gửi về Raspberry Pi thông qua MQTT.

### RFID RC522

RC522 sử dụng giao tiếp SPI:

SCK  → GPIO 18

MISO → GPIO 19

MOSI → GPIO 23

SS   → GPIO 17

RST  → GPIO 2

Khi phát hiện thẻ, ESP32 đọc UID, chuyển sang dạng chuỗi HEX viết hoa và gửi về Backend.

### Relay

Bốn relay được sử dụng để điều khiển:

Relay 1 → Light 1

Relay 2 → Light 2

Relay 3 → Fan

Relay 4 → AC

Firmware tách riêng các hàm:

applyLight1()

applyLight2()

applyFan()

applyAc()

Mỗi hàm đồng thời:

- Cập nhật biến trạng thái;

- Ghi mức GPIO;

- Gửi trạng thái mới về MQTT.

Cách này đảm bảo Backend có thể đồng bộ trạng thái thực tế của thiết bị.

## 3.1.2. Thuật toán đọc cảm biến không nghẽn (Non-blocking I/O) và xử lý RFID

Firmware được thiết kế theo mô hình vòng lặp chính không bị khóa lâu. Thay vì sử dụng các khoảng delay() dài trong quá trình vận hành, chương trình sử dụng millis() để xác định thời điểm thực hiện từng tác vụ.

### Chu kỳ đọc cảm biến

Firmware quy định:

SENSOR_INTERVAL = 2000 ms

Mỗi vòng loop(), chương trình kiểm tra:

current_time - lastSensorRead >= 2000 ms

Nếu điều kiện đúng, chương trình thực hiện một chu kỳ:

DHT11

│

├── Temperature

└── Humidity

BH1750

│

└── Lux

MQ-135

│

└── Air Quality

RFID state

│

└── Card state

↓

MQTT Publish

Nếu chưa đến thời điểm đọc cảm biến, chương trình lập tức tiếp tục các tác vụ khác.

Nhờ đó, việc đọc cảm biến không chặn xử lý MQTT, RFID hoặc buzzer.

### Xử lý RFID

Firmware không sử dụng ngắt phần cứng cho RC522 mà thực hiện polling:

if (!rfid.PICC_IsNewCardPresent()) return;

if (!rfid.PICC_ReadCardSerial()) return;

Khi chưa có thẻ, hàm kết thúc ngay và trả quyền điều khiển về loop().

Khi phát hiện thẻ:

Phát hiện thẻ

│

▼

Đọc UID

│

▼

Chuyển UID → HEX

│

▼

Kiểm tra cooldown

│

▼

Khóa trạng thái thẻ

│

▼

Buzzer phản hồi

│

▼

MQTT attendance

Để tránh một thẻ bị ghi nhận nhiều lần liên tiếp, firmware sử dụng:

RFID_COOLDOWN = 1500 ms

và biến:

lastRFIDScan

currentRFID

rfidCardLocked

Khi thẻ vẫn còn nằm trên đầu đọc, hệ thống không tạo thêm lượt điểm danh.

Khi thẻ được lấy ra, trạng thái khóa được giải phóng và ESP32 có thể tiếp nhận lượt quét tiếp theo.

### Buzzer non-blocking

Buzzer cũng được xử lý bằng millis() thay vì giữ CPU bằng delay().

Hai khoảng thời gian được sử dụng:

BUZZER_ON_TIME  = 100 ms

BUZZER_GAP_TIME = 80 ms

Trạng thái buzzer được quản lý bằng:

buzzerActive

buzzerRemaining

buzzerTimer

buzzerState

Nhờ đó buzzer có thể phát nhiều tiếng bíp trong khi ESP32 vẫn tiếp tục thực hiện MQTT và đọc cảm biến.

## 3.1.3. Lập trình kết nối Wi-Fi tự phục hồi (Auto-reconnect) và đóng gói gói tin MQTT

### Kết nối Wi-Fi

ESP32 được cấu hình ở chế độ Station:

WiFi.mode(WIFI_STA);

và bật cơ chế tự kết nối lại:

WiFi.setAutoReconnect(true);

Trong quá trình chạy, firmware kiểm tra:

WiFi.status()

Nếu chưa kết nối, hàm ketNoiWiFi() chỉ thực hiện một lần thử sau mỗi:

WIFI_RETRY_INTERVAL = 5000 ms

Cách này tránh việc gọi WiFi.begin() liên tục trong mỗi vòng loop().

### Tìm Raspberry Pi bằng mDNS

Thay vì cố định địa chỉ IP của Raspberry Pi, ESP32 sử dụng hostname:

mypi5

thông qua:

MDNS.queryHost(MQTT_HOSTNAME);

Trong trường hợp Raspberry Pi nhận IP mới từ DHCP, ESP32 vẫn có thể tìm lại địa chỉ IP của máy chủ thông qua mDNS.

Đây là giải pháp phù hợp với mô hình Raspberry Pi sử dụng Wi-Fi và có thể thay đổi địa chỉ IP.

### Kết nối MQTT tự phục hồi

MQTT sử dụng:

Host: mypi5

Port: 1883

Firmware kiểm tra trạng thái:

mqtt.connected()

Nếu mất kết nối, chương trình thử kết nối lại sau:

MQTT_RETRY_INTERVAL = 5000 ms

### MQTT LWT

Khi kết nối MQTT, ESP32 khai báo Last Will:

Topic:

classroom/{room_id}/status

Message:

OFFLINE

Sau khi kết nối thành công, ESP32 gửi:

ONLINE

với retained flag.

Do đó, Raspberry Pi có thể xác định trạng thái của từng phòng.

### Đóng gói JSON

Dữ liệu cảm biến được tạo bằng ArduinoJson.

Ví dụ:

{

"room_id": "room01",

"value": 31.5,

"unit": "C",

"time": "2026-09-11 10:20:30"

}

Sau đó JSON được serialize thành chuỗi và gửi tới:

classroom/room01/sensor/temperature

Tương tự:

classroom/room01/sensor/humidity

classroom/room01/sensor/light

classroom/room01/sensor/air_quality

Trạng thái thiết bị được gửi tới:

classroom/room01/device/light1/status

classroom/room01/device/light2/status

classroom/room01/device/fan/status

classroom/room01/device/ac/status

Firmware thực hiện publish trạng thái thiết bị với retained flag để Backend có thể đồng bộ trạng thái mới nhất.

# 3.2. Triển khai Hạ tầng Máy chủ trung tâm trên Raspberry Pi 5

Raspberry Pi 5 được sử dụng làm máy chủ trung tâm của hệ thống.

Các dịch vụ chính:

Raspberry Pi 5

│

├── Mosquitto MQTT Broker

│       └── Port 1883

│

├── Flask Backend

│       └── Port 5000

│

└── MariaDB

└── Database: smartclassroom

Backend Python kết nối tới MariaDB thông qua thư viện mariadb. Cấu hình kết nối hỗ trợ các biến môi trường DB_HOST, DB_PORT, DB_USER, DB_PASSWORD và DB_NAME.

## 3.2.1. Cài đặt và tối ưu hóa cấu hình Mosquitto MQTT Broker

Mosquitto được triển khai trên Raspberry Pi và sử dụng cổng:

1883

Backend Python sử dụng:

MQTT_BROKER = "127.0.0.1"

MQTT_PORT = 1883

MQTT_TOPIC = "classroom/#"

Do MQTT Broker và Flask Backend cùng chạy trên Raspberry Pi nên Backend kết nối Broker thông qua loopback interface.

### Subscribe wildcard

Backend đăng ký:

classroom/#

Nhờ đó chỉ cần một subscription, MQTT Client có thể nhận dữ liệu từ tất cả các phòng.

Ví dụ:

classroom/room01/...

classroom/room02/...

classroom/room03/...

### QoS

Khi kết nối thành công, MQTT Client thực hiện subscribe với:

QoS = 1

Điều này phù hợp với dữ liệu điều khiển và trạng thái cần đảm bảo Broker chuyển bản tin tới subscriber.

### Retained Message

Hệ thống sử dụng retained message cho một số loại trạng thái:

room status

device status

alert

Tuy nhiên Backend phân biệt bản tin retained với bản tin thực thời gian.

Bản tin retained ONLINE cũ không được dùng để cập nhật last_seen, bởi bản tin này không chứng minh ESP32 hiện tại vẫn đang hoạt động. Đây là một điểm quan trọng trong thiết kế phát hiện Online/Offline.

### LWT

ESP32 sử dụng:

Will Topic:

classroom/{room_id}/status

Will Message:

OFFLINE

Khi thiết bị mất kết nối bất thường, Broker sẽ phát bản tin LWT.

Backend xử lý bản tin này và chuyển phòng sang trạng thái OFFLINE.

### Software Timeout

Ngoài LWT, Backend sử dụng timeout:

TIMEOUT_PHONG_ONLINE = 10 giây

ESP32 gửi telemetry khoảng 2 giây/lần, do đó khoảng timeout 10 giây cho phép bỏ qua một số dao động mạng ngắn nhưng vẫn phát hiện thiết bị mất kết nối tương đối nhanh.

## 3.2.2. Khởi tạo Cơ sở dữ liệu trên MariaDB

Cơ sở dữ liệu của hệ thống có tên:

smartclassroom

Repository chứa file:

Database.sql

dùng để khởi tạo/cập nhật cơ sở dữ liệu.

Backend sử dụng lớp database.py làm lớp truy cập dữ liệu thay vì để Flask route trực tiếp thực hiện SQL.

Ví dụ, khi nhận dữ liệu cảm biến, mqtt_client.py thực hiện chuỗi:

MQTT

│

▼

tim_sensor_id()

│

▼

luu_sensor_data()

│

▼

cap_nhat_sensor_current()

Trong đó:

- sensor_data: lưu lịch sử;

- sensor_current: lưu giá trị mới nhất.

Cách tách hai loại dữ liệu giúp Dashboard lấy giá trị hiện tại nhanh mà không cần quét toàn bộ lịch sử.

### Lưu ý về Trigger và Stored Procedure

Trong phiên bản source hiện tại, không nên mô tả rằng hệ thống đã triển khai nhiều TRIGGER hoặc STORED PROCEDURE trên MariaDB nếu không có mã tương ứng trong Database.sql.

Phần lớn nghiệp vụ hiện được hiện thực bằng Python trong database.py, ví dụ:

thêm học viên

sửa học viên

xóa học viên

điểm danh

tạo session

truy vấn lịch học

cập nhật trạng thái sensor

cập nhật trạng thái device

Do đó kiến trúc thực tế là:

Flask / MQTT

│

▼

database.py

│

▼

Parameterized SQL

│

▼

MariaDB

thay vì:

Flask

│

▼

Stored Procedure

│

▼

MariaDB

Việc ghi đúng điểm này giúp báo cáo thống nhất với source code.

# 3.3. Lập trình Tầng Backend và Xử lý MQTT (Python)

Backend được xây dựng bằng Python và Flask.

Cấu trúc chính:

SmartClassroom/

│

├── app.py

├── mqtt_client.py

├── automation_engine.py

├── database.py

└── automation_config.json

Mỗi module đảm nhận một nhóm chức năng riêng:

| Module | Chức năng |
| --- | --- |
| app.py | Flask Web Server + REST API |
| mqtt_client.py | MQTT communication |
| automation_engine.py | Điều khiển tự động |
| database.py | MariaDB data access |
| automation_config.json | Cấu hình ngưỡng AUTO |

Repository hiện lưu riêng file cấu hình automation_config.json, thay vì lưu ngưỡng tự động hóa trong bảng MariaDB.

## 3.3.1. Xây dựng dịch vụ kết nối và xử lý luồng MQTT tập trung (mqtt_client.py)

mqtt_client.py là cầu nối giữa ESP32, Mosquitto và các module Backend.

Luồng xử lý:

Mosquitto

│

▼

MQTT Callback

│

▼

phan_tich_topic()

│

┌─────────┼─────────┐

▼         ▼         ▼

sensor     device     status

│         │         │

▼         ▼         ▼

Database  Database  Room State

│

▼

Automation Engine

### Phân tích Topic

Hàm:

phan_tich_topic()

tách Topic thành:

room_id

loai

ten

hanh_dong

Ví dụ:

classroom/room01/sensor/temperature

được phân tích thành:

room_id = room01

loai = sensor

ten = temperature

Trong khi:

classroom/room01/device/fan/status

được phân tích thành:

room_id = room01

loai = device

ten = fan

hanh_dong = status

### Xử lý telemetry

Khi nhận sensor:

MQTT

↓

JSON Decode

↓

Validate value

↓

Automation Engine

↓

sensor_data

↓

sensor_current

Giá trị cảm biến được chuyển tới Automation Engine trước khi lưu database để logic tự động hóa có thể phản ứng ngay với dữ liệu mới.

### Xử lý trạng thái thiết bị

Backend chỉ ghi nhận trạng thái khi nhận bản tin:

.../device/{device}/status

Các command gửi xuống ESP32 không được coi là trạng thái cuối cùng cho tới khi ESP32 phản hồi trạng thái thực tế.

Điều này giúp trạng thái hiển thị trên Dashboard phản ánh thiết bị đã thực sự thay đổi hay chưa.

## 3.3.2. Hiện thực hóa Động cơ tự động hóa thông minh đa luồng (automation_engine.py)

Automation Engine được xây dựng dưới dạng class:

AutomationEngine

và sử dụng:

threading.RLock()

để bảo vệ trạng thái khi được truy cập đồng thời.

Mỗi phòng có một:

RoomAutomationState

bao gồm:

room_id

thresholds

mode

device_modes

device_states

sensors

Như vậy:

Room01

├── Sensors

├── Device States

├── Device Modes

└── Thresholds

Room02

├── Sensors

├── Device States

├── Device Modes

└── Thresholds

Các phòng không dùng chung trạng thái điều khiển.

### Ngưỡng cấu hình

Các ngưỡng mặc định:

lux_light1_on  = 50 lux

lux_light1_off = 80 lux

lux_light2_on  = 15 lux

lux_light2_off = 25 lux

temp_fan_on    = 31.0 °C

temp_fan_off   = 28.5 °C

Các giá trị có thể được ghi riêng theo phòng vào:

automation_config.json

Automation Engine đọc file khi khởi động và có thể lưu lại cấu hình khi người dùng thay đổi ngưỡng.

### Xử lý dữ liệu cảm biến

Hàm:

process_sensor_data()

phân loại cảm biến:

light / lux

→ _evaluate_lights()

temperature / temp

→ _evaluate_fan()

humidity / hum

→ cập nhật humidity

air_quality

→ cập nhật air quality

### Điều khiển đèn

Đèn 1 được điều khiển theo lux:

OFF + lux < 50

↓

ON

ON + lux > 80

↓

OFF

Đèn 2 chỉ được bật khi Đèn 1 đã bật và độ sáng tiếp tục thấp.

Điều này tạo ra quan hệ điều khiển phân cấp giữa hai đèn.

### Điều khiển quạt

OFF + T >= 31.0°C

↓

ON

ON + T <= 28.5°C

↓

OFF

Khoảng giữa hai ngưỡng tạo thành hysteresis.

## 3.3.3. Lập trình tầng tương tác cơ sở dữ liệu chuyên biệt (database.py)

database.py cung cấp lớp abstraction giữa Python và MariaDB.

Module này tập trung các thao tác:

Connection

Query

Insert

Update

Delete

Transaction

Data formatting

### Kết nối MariaDB

Hàm:

ket_noi()

đọc cấu hình từ environment:

DB_HOST

DB_PORT

DB_USER

DB_PASSWORD

DB_NAME

Sau đó tạo kết nối:

mariadb.connect(...)

Backend có cơ chế thử host cấu hình trước và fallback sang:

127.0.0.1

nếu cần.

### Lưu dữ liệu cảm biến

Khi nhận sensor:

tim_sensor_id()

↓

luu_sensor_data()

↓

cap_nhat_sensor_current()

### Quản lý thiết bị

Backend cung cấp các thao tác:

tim_device_id()

lay_device()

lay_device_hien_tai()

cap_nhat_device_current()

luu_device_log()

Do đó hệ thống đồng thời lưu:

Device Current State

+

Device History

### Quản lý học viên

database.py cung cấp các hàm:

them_hoc_vien_vao_phong()

sua_hoc_vien()

xoa_hoc_vien()

chuyen_phong_hoc_vien()

chuyen_lop_hoc_vien()

gan_the_hoc_vien()

Điều này cho phép Web Dashboard thực hiện quản lý học viên mà không cần thao tác trực tiếp với SQL.

### Quản lý điểm danh

Backend thực hiện:

Tìm buổi học hiện tại

↓

Kiểm tra học viên thuộc lớp

↓

Kiểm tra RFID

↓

Xác định PRESENT/LATE

↓

ghi_nhan_diem_danh()

Hệ thống còn phân biệt dữ liệu:

attendance_logs

với:

attendance_records

Trong đó log RFID lưu sự kiện quẹt thẻ, còn attendance record đại diện cho kết quả điểm danh chính thức của học viên trong một buổi học.

## 3.3.4. Xây dựng hệ thống RESTful API toàn diện với Flask (app.py)

Flask được sử dụng để cung cấp REST API giữa Web Dashboard và Backend.

Khi khởi động:

Flask HTTP Server

+

MQTT Worker

được chạy đồng thời.

app.py tạo một MQTT worker:

def mqtt_loop():

client.loop_forever()

sau đó Flask phục vụ các request HTTP.

### API quản lý trạng thái và danh sách phòng học

GET /api/rooms

API trả về danh sách phòng kèm:

status

is_online

Backend lấy trạng thái thông qua:

lay_trang_thai_phong()

API chi tiết:

GET /api/rooms/<room_id>

GET /api/rooms/<room_id>/status

### API điều khiển thiết bị

GET /api/rooms/<room_id>/devices

GET /api/rooms/<room_id>/devices/<device_name>

POST /api/rooms/<room_id>/devices/<device_name>/command

Payload:

{

"command": "ON"

}

hoặc:

{

"command": "OFF"

}

Backend kiểm tra:

- Request có JSON;

- JSON hợp lệ;

- command tồn tại;

- Command chỉ là ON/OFF;

- Phòng đang ONLINE;

- Device tồn tại.

Nếu phòng OFFLINE, Backend trả về:

HTTP 403

và không gửi lệnh tới ESP32.

### API chuyển chế độ

GET /api/rooms/<room_id>/mode

POST /api/rooms/<room_id>/mode

Payload:

{

"mode": "AUTO"

}

hoặc:

{

"mode": "MANUAL"

}

Backend chỉ chấp nhận:

AUTO

MANUAL

### API truy vấn cảm biến tức thời và lịch sử

GET /api/rooms/<room_id>/sensors

GET /api/rooms/<room_id>/sensors/<sensor_name>

GET /api/rooms/<room_id>/sensors/<sensor_name>/history

API history hỗ trợ:

?limit=100

và giới hạn tối đa:

1000 records

để tránh một request tải quá nhiều dữ liệu từ MariaDB.

### API điểm danh và RFID

Backend cung cấp nhóm API phục vụ:

attendance

RFID

class session

student

Luồng điểm danh:

RFID

↓

ESP32

↓

MQTT

↓

mqtt_client.py

↓

MariaDB

↓

Flask API

↓

Dashboard

Ngoài ra Backend có cơ chế đồng bộ học viên xuống ESP32 và chế độ gán thẻ RFID.

### API quản lý học viên và thời khóa biểu

Các chức năng được Flask expose gồm:

Classes

Students

Subjects

Schedules

Class Sessions

Attendance

Ví dụ nhóm API:

/api/students

/api/schedules

cho phép Dashboard thực hiện CRUD và truy vấn dữ liệu mà không cần biết chi tiết SQL phía dưới.

# 3.4. Lập trình Giao diện Web Dashboard (Frontend)

Frontend được xây dựng theo mô hình:

HTML5

+

CSS

+

JavaScript

+

Flask REST API

Template chính:

templates/dashboard.html

JavaScript:

static/js/dashboard.js

CSS:

static/css/style.css

HTML sử dụng cấu trúc sidebar, topbar, content view và các khu vực chức năng cho phòng học, Dashboard, RFID, thời khóa biểu và học viên.

## 3.4.1. Xây dựng khung giao diện chuẩn HTML5 ngữ nghĩa và hệ thống biến CSS Design Tokens (style.css)

Giao diện sử dụng các thành phần HTML có cấu trúc rõ ràng:

<body>

└── .app

├── sidebar

└── main

├── header

└── content-wrapper

Sidebar chứa:

Danh sách phòng

Dashboard

Điểm danh

Thời khóa biểu

Học viên

Khi chưa chọn phòng, các module phụ được khóa. Sau khi chọn phòng, JavaScript mở khóa tương ứng.

### CSS Design Tokens

style.css khai báo các biến CSS trong :root, ví dụ:

--bg-main

--bg-secondary

--card-bg

--text-pure

--text-main

--text-muted

--primary

--success

--warning

--danger

--sidebar-width

--topbar-height

--radius-xl

--radius-lg

--radius-md

--transition

Nhờ đó màu sắc, kích thước và trạng thái UI được quản lý tập trung.

Ví dụ:

--primary → màu thương hiệu

--success → trạng thái ONLINE

--warning → cảnh báo

--danger → lỗi/OFFLINE

Cách sử dụng Design Tokens giúp giảm việc lặp lại CSS và thuận tiện khi thay đổi giao diện toàn hệ thống.

Font giao diện sử dụng:

Inter

Plus Jakarta Sans

và bố cục được thiết kế theo hướng responsive cho màn hình máy tính cũng như thiết bị có kích thước nhỏ hơn.

## 3.4.2. Xây dựng kiến trúc điều hướng màn hình không tải lại trang (Single Page Navigation trong dashboard.js)

Frontend sử dụng một trang Dashboard duy nhất thay vì tải một HTML mới cho từng chức năng.

Các content-view tương ứng:

rooms-view

dashboard-view

rfid-view

schedule-view

class-students-view

JavaScript sử dụng biến:

let currentTab = "rooms";

let currentRoom = null;

để quản lý trạng thái giao diện.

### Quản lý phòng hiện tại

Biến:

currentRoom

lưu mã phòng đang được quản lý.

Khi:

currentRoom == null

hệ thống khóa:

Dashboard

Điểm danh

Thời khóa biểu

Học viên

Khi người dùng chọn phòng:

currentRoom = room01

các module được mở khóa.

Hàm:

updateRoomAccessState()

chịu trách nhiệm đồng bộ trạng thái navigation, sidebar và thanh chuyển phòng.

### Chuyển phòng

Người dùng không cần tải lại toàn bộ trang.

Luồng:

Portal

│

│ Chọn Room 01

▼

currentRoom = room01

│

▼

Dashboard

│

│ Đổi phòng

▼

Portal

│

│ Chọn Room 02

▼

currentRoom = room02

Điều này tạo trải nghiệm giống một Single Page Application nhưng vẫn sử dụng Flask template và REST API truyền thống.

## 3.4.3. Xử lý đồng bộ dữ liệu thời gian thực bằng Fetch API và Polling thông minh

Frontend không sử dụng WebSocket trong implementation hiện tại.

Thay vào đó, hệ thống sử dụng:

Fetch API

+

Polling

với chu kỳ:

const REFRESH_INTERVAL = 3000;

tức:

3 giây/lần

### Luồng cập nhật Dashboard

Browser

│

│ GET /api/rooms/room01/sensors

▼

Flask

│

▼

MariaDB

│

▼

JSON

│

▼

Fetch()

│

▼

Update DOM

Tương tự đối với thiết bị:

GET /api/rooms/room01/devices

và trạng thái phòng:

GET /api/rooms/room01/status

### Ưu điểm

Polling 3 giây có ưu điểm:

- Dễ triển khai;

- Không cần WebSocket server;

- Phù hợp với quy mô mô hình phòng học;

- Backend không phải duy trì kết nối WebSocket riêng;

- Dễ debug bằng trình duyệt.

Đối với mô hình Smart Classroom hiện tại, độ trễ tối đa khoảng một chu kỳ polling là phù hợp với nhu cầu giám sát.

## 3.4.4. Lập trình hiệu ứng điều khiển công tắc tương tác (Toggle Pill Switch, Toast Notifications)

Giao diện điều khiển thiết bị sử dụng dạng toggle/pill switch để người dùng có thể nhận biết trạng thái ON/OFF trực quan.

Luồng khi nhấn nút:

User click

│

▼

JavaScript

│

▼

Fetch POST

│

▼

Flask API

│

▼

mqtt_client.py

│

▼

MQTT

│

▼

ESP32

│

▼

Relay

Sau khi Backend trả kết quả, giao diện cập nhật trạng thái.

### Toast Notification

Frontend triển khai hàm:

showToast(title, message, success)

Thông báo được phân loại:

Success → ✓

Error   → !

Toast tự động biến mất sau khoảng:

3600 ms

Cơ chế này giúp người dùng nhận được phản hồi ngay sau thao tác mà không cần mở hộp thoại mới.

### Kiểm soát phòng OFFLINE

Nếu phòng OFFLINE, Backend không cho phép điều khiển thiết bị.

Frontend đồng thời hiển thị banner cảnh báo:

PHÒNG HỌC HIỆN ĐANG OFFLINE

và vô hiệu hóa các thao tác điều khiển tương ứng.

## 3.4.5. Hiện thực hóa bảng điểm danh động và tích hợp Modal gán thẻ RFID tự động

Module điểm danh được xây dựng theo mô hình dữ liệu động.

Frontend không lưu cố định danh sách học viên mà lấy dữ liệu từ REST API.

Luồng:

Dashboard

│

▼

GET attendance/session

│

▼

Flask

│

▼

MariaDB

│

▼

JSON

│

▼

JavaScript

│

▼

Render Attendance Table

Bảng điểm danh có thể hiển thị:

Mã học viên

Họ tên

RFID UID

Trạng thái

Thời gian điểm danh

Các trạng thái chính:

PRESENT

LATE

ABSENT

### Cơ chế tạo buổi học

Backend xác định lịch học hiện tại dựa trên:

weekday

start_time

end_time

checkin_open_minutes

late_after_minutes

Sau đó tạo hoặc lấy:

class_session

tương ứng với ngày hiện tại.

Điều này giúp hệ thống không chỉ ghi nhận một lượt quẹt RFID mà xác định lượt quẹt đó thuộc buổi học cụ thể nào.

### Modal gán thẻ RFID

Giao diện hỗ trợ quy trình:

Chọn học viên

│

▼

Mở Modal "Gán thẻ RFID"

│

▼

Backend đưa ESP32 vào RFID LEARN mode

│

▼

Học viên quẹt thẻ

│

▼

ESP32 đọc UID

│

▼

MQTT

│

▼

Backend nhận UID

│

▼

Gán UID cho học viên

│

▼

Cập nhật bảng học viên

Cơ chế này giúp người quản trị không phải nhập thủ công UID RFID.

### Phản hồi bằng Buzzer

Sau khi thẻ được quẹt, ESP32 phát một tiếng bíp cục bộ.

Backend cũng có thể gửi phản hồi về:

classroom/{room_id}/attendance/feedback

ESP32 nhận phản hồi và phát số tiếng bíp tương ứng.

Như vậy quá trình gán thẻ và điểm danh có cả phản hồi trực quan trên Web và phản hồi vật lý tại thiết bị.